Załącznik nr 4 do SIWZ do postępowania P-053/25
uaktualniony
KOSZTORYS OFERTOWY - skrócony
	Lp.
	Opis Robót Budowlano-Montażowych
	Jednostka
	Szacunkowa ilość
	cena jednostkowa netto
	wartość zamówienia netto
	podatek VAT
	wartość zamówienia brutto

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Naprawy nawierzchni betonowych

	1
	Wymiana płyt betonowych w technologii umożliwiającej dopuszczenie nawierzchni do eksploatacji po upływie 12 godzin od zakończenia prac wraz z odtworzeniem oznakowania poziomego (C1) 
	m²
	100
	 
	 
	 
	 

	2
	Wymiana  płyt betonowych w technologii tradycyjnej tj. beton cementowy ,,na mokro” wraz z odtworzeniem oznakowania poziomego (C2) 
	m²
	100
	 
	 
	 
	 

	3
	Wymiana uszkodzonej podbudowy betonowej, wykonaną w trakcie wymiany płyty betonowej (C3) 
	m²
	50
	 
	 
	 
	 

	4
	Naprawa uszkodzeń płyt betonowych, odłamanych narożników, ubytków płytkich materiałami szybkosprawnymi  poprzez wycięcie w regularnym kształcie, wykucie uszkodzonego fragmentu, oczyszczenie, zagruntowanie, wypełnienie ubytku wraz z odtworzeniem układu dylatacji i ich wypełnienie materiałem uszczelniającym
	m²
	50
	 
	 
	 
	 

	5
	Remont cząstkowy zdegradowanej nawierzchni płyt z betonu cementowego (frezowanie zniszczonych płyt na głębokość 10 cm, oczyszczenie powierzchni, skropienie emulsją, ułożenie betonu asfaltowego AC 11 S PMB 45/80-55 (KR 5-6) wraz z odtworzeniem układu szczelin dylatacyjnych i ich wypełnienie materiałem uszczelniającym, odtworzenie oznakowania poziomego)
	m²
	250
	 
	 
	 
	 

	6
	Naprawa pęknięć uszkodzeń nawierzchni betonowych masą termoplastyczną z kruszywem granitowym płukanym (bez frakcji 0/2) na głębokość do 10 cm (np. PARKING LOT SEALANT) - wycięcie uszkodzonej nawierzchni, wykucie, oczyszczenie, wysuszenie, wypełnienie warstwami (grzane kruszywo przelane lepiszczem bitumicznym). 
	m²
	20
	 
	 
	 
	 

	7
	Wymiana masy zalewowej w szczelinach dylatacyjnych rozszerzania o szerokości około 20 mm (usunięcie starego materiału wypełniającego szczelinę, oczyszczenie ścianek szczeliny, ułożenie sznura uszczelniającego, zagruntowanie, uszczelnienie masą zalewową stosowaną na gorąco)
	mb
	1000
	 
	 
	 
	 

	8
	Wymiana masy zalewowej w szczelinach dylatacyjnych skurczowych o szerokości około 10 mm (usunięcie starego materiału wypełniającego szczelinę, oczyszczenie ścianek szczeliny, ułożenie sznura uszczelniającego, zagruntowanie, uszczelnienie masą zalewową stosowaną na gorąco)
	mb
	1000
	 
	 
	 
	 

	9
	Naprawa złuszczeń, pęknięć włosowatych - śrutowanie na powierzchni uszkodzonych płyt, pokrycie nawierzchni środkiem  hydrofobizującym
	m²
	1000
	 
	 
	 
	 

	Naprawa nawierzchni bitumicznych

	10
	Remont cząstkowy zdegradowanej nawierzchni z betonu asfaltowego (frezowanie istniejącej górnej nawierzchni asfaltobetonowej wraz z usunięciem siatki stalowej typu ciężkiego MESH TRACK na głębokość około 10 cm, oczyszczenie powierzchni po frezowaniu, uzupełnienie ewentualnych ubytków głębokich podbudowy materiałem szybkosprawnym mineralnym do 10 % nawierzchni, ułożenie siatki stalowej MESH TRACK typu ciężkiego  MT1 ze SLURRY SEAL, ułożenie betonu asfaltowego AC 11S PMB 45/80-55 wraz z odtworzeniem układu szczelin dylatacyjnych i ich wypełnienie materiałem uszczelniającym, odtworzenie oznakowania poziomego)
	m²
	500
	 
	 
	 
	 

	11
	Remont cząstkowy zdegradowanej nawierzchni z betonu asfaltowego (frezowanie istniejącej górnej nawierzchni asfaltobetonowej na głębokość około 10 cm, oczyszczenie powierzchni po frezowaniu, uzupełnienie ewentualnych ubytków głębokich podbudowy materiałem szybkosprawnym mineralnym do 10 % nawierzchni,  skropienie emulsją, ułożenie betonu asfaltowego AC 11S PMB 45/80-55 wraz z odtworzeniem układu szczelin dylatacyjnych i ich wypełnienie materiałem uszczelniającym, odtworzenie oznakowania poziomego)
	m²
	500
	 
	 
	 
	 

	12
	Remont cząstkowy uszkodzonej nawierzchni z betonu asfaltowego na podbudowie z betonu cementowego (frezowanie istniejącej górnej nawierzchni asfaltobetonowej wraz z usunięciem siatki stalowej typu ciężkiego MESH TRACK na głębokość około 10 cm, frezowanie warstwy nawierzchni betonowej (łącznie z warstwą poślizgową) do podbudowy wykonanej z betonu cementowego na głębokość około 10 cm, oczyszczenie powierzchni po frezowaniu, przygotowanie podłoża i uzupełnienie ewentualnych ubytków głębokich podbudowy materiałem szybkosprawnym mineralnym, wbudowanie mieszanki betonowej, zagęszczonej poprzez wałowanie o grubości  około 14 -16 cm (min. 10 cm), skropienie betonu emulsją asfaltową, kationową szybko rozpadową, wbudowanie mieszanki mineralno – asfaltowej o grubości ok. 4- 6 cm (do wysokości niwelety), wraz z odtworzeniem układu szczelin dylatacyjnych i ich wypełnienie materiałem uszczelniającym wykonaniu szczelin dylatacyjnych i zalaniu masą zalewową, odtworzenie oznakowania poziomego na wykonanych naprawach.
	m²
	2200
	 
	 
	 
	 

	13
	Wymiana oświetlenia w nawierzchni w przypadku remontu nawierzchni wokół istniejących lamp – demontaż i montaż istniejącego oświetlenia (dostosowanie wysokości do nowej nawierzchni).
	szt.
	5
	
	
	
	

	
	
	SUMA
	 

















……………………………………………………………

















          Podpis Wykonawcy 
31/26


PAGE  

